вих. № 230 /05-21
від 21.09.2021 р.    

Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності

Миколаївської дільниці за тиждень
(період з 15 вересня по 21 вересня 2021 р.) 
	1.
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок
	Басейн Південного Бугу:

Температура повітря вночі була від +8°С до +15°С, вдень від  +15°С до +26°С. Кількість опадів за тиждень склала – 30 мм
Басейн річок Причорномор’я: 

Температура повітря вночі була від +7°С до +15°С, вдень від +16°С до +27°С. Кількість опадів за тиждень склала – 17 мм 
Суббасейн нижнього Дніпра:  

Температура повітря вночі була від +7°С до +15°С, вдень від  +16°С до  +27°С. Кількість опадів за тиждень -  мм.

	2.
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	     За даними гідрогеолого-меліоративної партії РОВР рівень ґрунтових вод    у с. Степове  Миколаївського району складає 2 м
та менше в різні пори року. Село Степове підтоплюється на плоші 8 га. Головними причинами підтоплення є витік із трубопроводу та каналізаційної мережі, виклинювання грунтових вод на схилах балки, а також незадовільний технічний стан колекторно-дренажної мережі на прилеглих зрошувальних землях.     

	3.
	Робота водогосподарського комплексу

	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС
	За звітний період працювало – 1 насосна станція:

басейн Південного Бугу – 0, 
басейн річок Причорномор’я – 1
Об’єм перекачаної та поданої води склав: 
за тиждень – 17,339 тис.м³, з початку року – 7160,017 тис.м³,                 а саме:                                   

басейн Південного Бугу             за тиждень  -  тис.м3
                                          з початку року – 5013,014 тис.м3
басейн річок Причорномор’я   за тиждень – 17,339 тис.м3
                                         з початку року – 2147,003  тис.м3
     Загальний обʼєм води, поданої споживачам на полив з початку звітного року склав – 2971,705 тис.м³. 
     У басейні річок Причорномор’я наповнення наливних водосховищ водопропускного тракту Південно-Бузької зрошувальної системи на річці Березань загальною ємкістю 25,55 млн. м3 при НПУ складає 4,828 млн. м3 - (19 %).

	4.
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	 Управління працює в штатному режимі

	5.
	Інформація про надзвичайні ситуації
	У режимі надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

	6.
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	 Інженер-гідротехнік 1к. Миколаївської дільниці   Савенкова О.А.           (0512) 483316


Начальник Миколаївської дільниці                                                                                     М.Поліщук
